TEKNİK ŞARTNAME - TECHNICAL SPECIFICATION

MONOFLAMENT SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ HALISAHA YAPIM İŞİ

MONOFLAMENT SYNTHETIC TURF FIELD CONSTRUCTION WORK

MADDE 1- KAPSAM / ARTICLE 1- SCOPE

# 3 Adet  20*40 Sentetik Yüzeyli  Çim Halı Saha proje ölçülerinde yapılacaktır. Halı saha zeminlerinin bitkisel topraktan arındırılması, mıcır serilip sıkıştırılması, drenaj hattının döşenmesi, çevre hatılları ve tel örgünün yapılması, kale direklerinin yapılması ve ağlarının takılması, suni çim ile kaplanması, elektrik direkleri ve tesisatının yapılması işlerini kapsamaktadır. İdarenin göstereceği yerlere yapılacaktır.

(3 Pieces 20*40 Synthetic Surface Grass Astroturf Field will be built in project dimensions. It covers the works of clearing the carpet field floors from vegetative soil, laying and compacting gravel, laying drainage line, making perimeter beams and wire mesh, making goal posts and attaching nets, covering with artificial turf, making electrical poles and installations. It will be built in the places to be shown by the administration.)

MADDE 2- yapılacak işlerin tarifi

ARTICLE 2- DESCRIPTION OF THE WORKS TO BE PERFORMED

- ALT YAPI İŞLERİ / INFRASTRUCTURE WORKS

  - Zeminde yaklaşık 40 cm yüksekliğinde kazı yapılacak, zemin sıkıştırılacaktır. Çıkan malzeme yüklenici tarafından uzaklaştırılacaktır.

(Approximately 40 cm high excavation will be made in the ground and the ground will be compacted. The excavated material will be removed by the contractor.)

  - Sahanın uzun kenarı doğrultusunda ortadan geçecek şekilde 20 cm çaplı ana toplayıcı delikli drenaj borusu döşenecektir. Ana drenaj hattına 8 m ara ile 15 cm çaplı, 45 ºlik açıyla % 4 eğim verilerek toplama kılçık drenaj boruları bağlanacaktır. Drenaj boruları geotekstil su geçirgen bezlerle sarılacak üzeri kumlanacaktır. Bu işlemler drenaj hattı için önceden hazırlanmış drenaj çukurlarında yapılacaktır. Drenaj hatları yağmur suyu rogarına bağlanılacaktır. Yağmur suyu rogarı yok ise İdare tarafından uygun bir çözüm bulunacaktır.

(20 cm diameter main collector perforated drainage pipe will be laid in the direction of the long side of the site, passing through the centre. To the main drainage line, 15 cm diameter, 45 º at an angle of 4% with a slope of 4% will be connected at 8 m intervals. Drainage pipes will be wrapped with geotextile water permeable cloths and sanded. These operations will be carried out in drainage pits prepared in advance for the drainage line. Drainage lines shall be connected to the storm water manhole. If there is no storm water manhole, a suitable solution will be found by the Administration.)

  - Sahanın etrafı 40 cm si toprağın altında kalacak şekilde 50x50 cm kesikli hatıllarla çevrilecektir. Hatıl betonu dökülmeden önce saha etrafı tel örgü detayları ekli projesine uygun amudi terazisinde olacak şekilde yerleştirilecektir.

(The site shall be surrounded by 50x50 cm cut beams, 40 cm of which shall remain under the soil. Before pouring the concrete, the wire mesh details around the field will be placed in accordance with the attached project in an amudi level.)

  - 20 cm yüksekliğinde 15-25 mm kırma taş  serilip vibrasyonlu silindir ile sıkıştırılacak, onun üstüne 20 cm 5-12 mm kırma taş ve granül malzeme serilip yine aynı şekilde sıkıştırılacaktır.

(20 cm high 15-25 mm crushed stone shall be laid and compacted with a vibratory roller, 20 cm of 5-12 mm crushed stone and granular material shall be laid on top of it and compacted in the same way.)

  - Sıkışmış mıcır üzeri şok absorbe edici min. 250gr/m2 ağırlığında geotekstil (keçe) serilip su sıkılarak silindirlenecektir.

(Shock absorbing on compacted gravel min. 250gr/m2 weight geotextile (felt) will be laid and water will be squeezed and rolled.)

- SAHANIN SUNİ ÇİM HALI İLE KAPLANMASI

COVERING THE PITCH WITH ARTIFICIAL TURF

a)  Suni çim hav boyu min. 55 mm olacak, ipi %100 polietilen olacak, ağırlığı 11000     dtex’ten az, hav ipinin kesiti 12mm x 80 mikrondan az olmayacaktır

b)   Taban bezi en az 250 gr/m2 olacaktır.

c)   Suni çimin toplam ağırlığı 2500 gr/m2(±%5) den az olmayacak, 1 m2 deki toplam düğüm sayısı 9450 den az olmayacaktır.

d)  Suni çim UV dayanımı, aşınması ve renk değişimi ISO ve DIN standartlarına uygun olacaktır. Çevreye uygunluk DIN 51960 standardına göre test edilecektir.

e)  Taban bezinin su geçirgenliği 60 lt/dak/m2 den az olmayacaktır.

f)   Ek yerlerinde helmetin bezi ve iki ayrı kompenantlı poliüretan yapıştırıcı kullanılmak suretiyle suni çim halı döşenecektir.

g)  Halının üzeri 2,5 cm yüksekliğinde  min. 25 kg/m2 özel kuars kumu ve 1,5 cm yüksekliğinde lastik granül serilerek doğal çim görüntüsü temin edilecektir.

h)   Oyun çizgileri 10 cm kalınlığında beyaz renk sentetik çim  olacaktır.

( a) Artificial grass pile length min. 55 mm, the rope will be 100% polyethylene, the weight will be less than 11000 dtex, the cross section of the pile rope will not be less than 12mm x 80 microns

b) The base cloth shall be at least 250 gr/m2.

c) The total weight of artificial turf shall not be less than 2500 gr/m2 (±5%) and the total number of knots in 1 m2 shall not be less than 9450.

d) UV resistance, abrasion and colour change of artificial turf shall comply with ISO and DIN standards. Environmental suitability shall be tested according to DIN 51960 standard.

e) Water permeability of the base cloth shall not be less than 60 lt/min/m2.

f)   Artificial turf will be laid by using helmetin cloth and two separate component polyurethane adhesive at the joints.

g)  The carpet will be covered with 2.5 cm high min. 25 kg/m2 special quartz sand and 1.5 cm high rubber granules will be laid to provide a natural grass appearance.

h) The game lines shall be 10 cm thick white coloured synthetic grass.)

55 mm Monoflament Sentetik Çim / 55 mm Monoflament Synthetic Grass

İplik

İplik Ham Maddesi	: 100 % PE LSR YARN ,  UV Dayanıklı,

İplik Ağırlığı 	: 11.000 d-tex

Filmlerin Kesiti	:  Kalınlık :100 micron

EN                                     : 12 mm

Yarn

Yarn Raw Material: 100% PE LSR YARN, UV Resistant,

Yarn Weight : 11.000 d-tex

Cross Section of Films :  Thickness :100 micron

EN : 12 mm

Taban Bezi

Toplam Ağırlığı        : KEÇE CAM ELYAF katkılı 100% PP UV Dayanıklı

TEK KAT 250 gr / m²

(Base Cloth

Total Weight : FABRIC GLASS FIBRE reinforced 100% PP UV Resistant

SINGLE FLOOR 250 gr / m²)

Sırt Kaplama

Sırt Kaplama           	: Carboxylated SBR Lateks 1000 gr/m² 4 mm su

Akıtma delikleri ile

Su Geçirgenlik         : 40 Litre / dak  m2

(Back Covering

Back Coating : Carboxylated SBR Latex 1000 gr/m² 4 mm water

With drainage holes

Water Permeability : 40 Litres/min m2)

Hav Özellikleri

Hav Boyu	    : 55 mm

Toplam Hav Boyu	    : 116 mm

Toplam Hav Ağırlığı	    : 1350 gr/m² (±%5)

Toplam Düğüm Sayısı	: 9450 Düğüm/m2

Toplam Ağırlık	    : 2500 gr/m2 (±%5)

Boyuna sıklık               : 15/10 cm

Enine   sıklık                : 5/8 inch ( 1,59 cm )

Renk                           :  Olive green , Verde green

(Woof Properties

Pile Length : 55 mm

Total Pile Length : 116 mm

Total Pile Weight : 1350 gr/m² (±5%)

Total Number of Nodes : 9450 Nodes/m2

Total Weight : 2500 gr/m2 (±5%)

Longitudinal density : 15/10 cm

Transverse density : 5/8 inch (1,59 cm)

Colour : Olive green , Verde green)

Dolgu

Kum Tipi	:Silis  Kum tane Büyüklüğü dağılım ağırlığı 0,5- 1,0

Tanelerde küresellik oranı % 80  30 kg/m2

SBR Kullanımı	: SBR, tane Büyüklüğü dağılım ağırlığı 1- 3 mm

9 kg/m²,

Uygulama               :Kum Ve Granül Serme Makinesi İle Serilecektir.

(Filling

Sand Type :Silica Sand grain size distribution weight 0,5- 1,0

Sphericity of grains 80 % 30 kg/m2

SBR Usage : SBR, grain size distribution weight 1- 3 mm

9 kg/m²,

Application :It will be laid with sand and granule spreading machine.)

Döşeme metodu

Rulo Boyu               : Saha ebadına özel projeli dokunacaktır

Yapıştırma               : Halının ek yerleri aralarına yerleştirilen polyester

banda  , Çift kompenantlı yapıştırıcı ile yapıştırılır

Kenar çizgileri       :  Taç ve kale arkaları projeli olacaktır.

(Laying method

Roll Length : Special project will be woven according to the size of the field

Gluing : Polyester placed between the joints of the carpet

is glued to the tape with double component adhesive

Sidelines:  Crown and back of the goal will be projected.)

Sertifikalar :

ISO–9001–2000 SERTİFİKASI

TSE-TSEK KALİTE BELGELERİ

SANAYİ VE TİC. BAK. ONAYLI GARANTİ BELGESİ

(Certificates :

ISO-9001-2000 CERTIFICATE

TSE-TSEK QUALITY CERTIFICATES

INDUSTRY AND TRADE MINISTRY APPROVED WARRANTY CERTIFICATE)

C-   ÇEVRE TEL ÖRGÜ VE DEMİR AKSAMI / PERIMETER WIRE MESH AND IRON PARTS

# a)  Projesine uygun olarak imal edilecektir.

# b) Sahanın köşelerinde gergi teli kullanılarak tel çit kolonları yanal kuvvetlere karşı takviye edilecektir.

# c)  50 x 50 x 3.50mm daldırma galvaniz fens teli örülecektir. Esnemeyi önlemek için 6 sıra gergi teli çekildikten sonra fens teli çekilecektir.

# d)  Demir aksamın hepsi 2 kat anti pas 2 kat da idarenin belirleyeceği renkte yağlı boya ile boyanacaktır.

# e) 16.058/1A pozuna uygun beton kullanılacaktır.

(a) It shall be manufactured in accordance with the project.

b) Wire fence columns will be reinforced against lateral forces by using tension wire at the corners of the site.

c) 50 x 50 x 3.50mm dipped galvanised fencing wire will be woven. Fence wire will be pulled after 6 rows of tension wire to prevent stretching.

d) All iron parts shall be painted with 2 coats of anti rust and 2 coats of oil paint in the colour to be determined by the administration.

e) Concrete suitable for 16.058/1A pose shall be used.:)

D- KALELER VE FİLELERİ / GOAL POSTS AND NETS

Yapılacak olan her saha için standartlara uygun 2 kale direği ve fileleri teklif fiyata dahil edilecektir. Kale direkleri yere iyi bir şekilde monte edilecek ve standartlara uygun olmak suretiyle sabitlenecektir. Her iki kale direği, üst direk aynı genişlik ve derinliğe sahip olacak ve 10 cm’yi aşmamalıdır. Kale çizgileri, kale direkleri ve üst direk ile aynı genişlikte olmalıdır. Kalelere kale ağları, direkleri üst direğe ve yere iyice tutturulacaktır.

(For each field to be built, 2 goal posts and nets in accordance with the standards will be included in the offer price. The goal posts shall be well mounted on the ground and shall be fixed in accordance with the standards. Both goal posts, the top post will have the same width and depth and should not exceed 10 cm. The goal lines shall be the same width as the goal posts and crossbar. Goal nets and goal posts shall be securely attached to the crossbar and the ground.)

E- HALISAHA TAVAN FİLESİ

72 numara, UV katkılı polyamid iplikten, 150 mm göz açıklığında üretilmiş olmalıdır.

### Güneşe ve soğuğa karşı dayanıklı OLMALIDIR.

- Kullanılan İplik: %100 Polyamid

- İp Kalınlığı: 1,7 - 2 mm (72 kat)

- Göz Aralığı: 15 cm x 15 cm  (Kareleme)

- Üretim Biçimi: Düğümlü El Örgüsü

- Kullanım Süresi: 10-15 Yıl

- Renk: İstenilen Renkte Özel Üretim

Manufactured from 72 count, UV-added polyamide yarn with 150 mm mesh opening.

It MUST be resistant to sun and cold.

- Yarn Used: 100% Polyamide

- Thread Thickness: 1.7 - 2 mm (72 ply)

- Eye Spacing: 15 cm x 15 cm (Quadrature)

- Production Type: Knotted Hand Knitting

- Period of Use: 10-15 Years

- Colour: Special Production in Desired Colour

F- SKORBOARD / SCOREBOARD

Bu bölüm, halı sahalarda kullanılmak üzere tedarik edilecek elektronik skorboard cihazının teknik özelliklerini, kurulum ve teslimat şartlarını kapsamaktadır.

(This section covers the technical specifications, installation and delivery conditions of the electronic scoreboard device to be supplied for use in artificial turf fields.)

1. Cihazın Teknik Özellikleri:

Halı Saha Skorboard Panosu

- Renk: İdarenin belirleyeceği renkte olmalıdır. İdare onayı alındıktan sonra montaj yapılmalıdır.

- Giriş Gerilimi: AC 170-250V aralığında çalışabilmelidir.

- Boyutlar: 70x150 cm (Genişlik x Yükseklik)

- Malzeme ve Üretim Teknolojisi: CNC lazer kesim ile üretilmiş metal kasa kullanılmalıdır. Dayanıklı ve uzun ömürlü yapıda olmalıdır.

- Takımların Göstergesi: Takımlar ve skor göstergeleri için ayrı paneller bulunmalıdır.

2. Suya Dayanıklılık ve Çevresel Dayanıklılık:

- Skorboard dış mekan kullanımı için tasarlanmış olmalıdır ve su geçirmez özelliğe sahip ve dış mekandaki çevresel koşullara (yağmur, toz, vs.) karşı dayanıklı olmalıdır.

3. Garanti ve Bakım:

- Cihaz, üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

4. Montaj ve Kurulum:

- Cihazın montajı, profesyonel bir ekip tarafından cihaz montaj talimatlarına uygun olarak idarenin belirleyeceği yere yapılmalıdır.

(1. Technical Specifications of the Scoreboard:

Football Pitch Scoreboard

- Colour: It must be in the colour to be determined by the administration. Installation should be done after the approval of the administration.

- Input Voltage: It should be able to operate in the range of AC 170-250V.

- Dimensions: 70x150 cm (Width x Height)

- Material and Production Technology: Metal case produced by CNC laser cutting should be used. It should be durable and long-lasting.

- Display of Teams: There should be separate panels for teams and score indicators.

2. Water Resistance and Environmental Durability:

- The scoreboard should be designed for outdoor use and should be waterproof and resistant to outdoor environmental conditions (rain, dust, etc.).

3. Warranty and Maintenance:

- The device must be guaranteed for 2 years against manufacturing defects.

4. Assembly and Installation:

- The device must be installed by a professional team in accordance with the device installation instructions at the location to be determined by the administration.)

G- ÇARPMA BANTLARI / IMPACT BANDS

Bu bölüm, belirtilen ölçü ve malzeme özelliklerine sahip kırmızı ve beyaz renklerde çarpma bantlarının imalatı ve montajını kapsamaktadır. Çarpma bantları, halısaha etrafında güvenlik amacıyla kullanılacak ve darbe emici özellikte olacak şekilde üretilecektir.

(This section covers the manufacture and installation of red and white coloured impact bands with the specified dimensions and material specifications. The impact bands shall be used for safety purposes around the astroturf and shall be manufactured in such a way that they are impact absorbing.)

1. Teknik Özellikler:

- Renk: Kırmızı ve Beyaz (belirtilen alanlarda uygulanacaktır).

- Genişlik: 30 cm.

- Kalınlık: 5 cm.

- İç Malzeme: Yüksek yoğunluklu sünger kullanılacaktır. Sünger, çarpma anında darbeyi emme ve güvenli bir kullanım sunma özelliklerine sahip olmalıdır.

- Dış Kaplama Malzemesi: Vinil kaplama yapılacaktır. Vinil malzeme suya, darbelere ve UV ışınlarına dayanıklı, uzun ömürlü ve esnek özellikte olmalıdır.

- Renk Dayanıklılığı: Vinil kaplamadaki kırmızı ve beyaz renkler, dış ortamlarda uzun süre solmayan UV dayanımlı boyalarla üretilmiş olmalıdır.

2. İmalat Süreci:

- İmalatta kullanılan sünger ve vinil malzemelerin yüksek kaliteye sahip olması gerekmektedir.

- Sünger iç yapısı, belirlenen ölçülerde kesilecek ve vinil malzeme ile kaplanarak tamamlanacaktır.

3. Montaj Şartları:

- Montaj işlemi, çarpma bantlarının uygulanacağı yüzeyin uygunluğu kontrol edilerek yapılacaktır.

- Montajda kullanılan yapıştırıcılar ve montaj teknikleri, dış mekan koşullarına dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır.

- Montaj işlemi, profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilecektir ve yerleştirilen çarpma bantlarının düzgün ve sabit bir şekilde monte edildiğinden emin olunacaktır.

- Montaj tamamlandıktan sonra, işveren ile birlikte montaj yapılan alanlar kontrol edilecek ve herhangi bir sorun olması durumunda derhal müdahale edilecektir.

4. Kullanım Alanı ve Amacı:

- Çarpma bantları, darbe emici özelliği ile halısaha, spor tesisleri vb. gibi güvenlik gerektiren yerlerde kullanılacaktır.

- Amacı, çarpmalar sonucunda oluşabilecek yaralanmaları ve hasarları minimuma indirmektir.

5. Garanti ve Dayanıklılık:

- Ürünler, imalat hatalarına karşı 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.

- Montaj sonrası ürünün uzun süreli kullanımına uygun olarak, tüm malzemelerin darbe, su ve dış etkenlere karşı dayanıklı olduğu test edilecektir.

- Aşırı çevresel koşullar altında kullanılmaması halinde ürün ömrü uzatılabilir.

(1. Technical Specifications:

- Colour: Red and White (to be applied in specified areas).

- Width: 30 cm.

- Thickness: 5 cm.

- Interior Material: High density sponge will be used. The sponge should have the features of absorbing the impact in case of impact and providing a safe use.

- Outer Coating Material: Vinyl coating will be used. Vinyl material should be resistant to water, impacts and UV rays, long-lasting and flexible.

- Colour Durability: The red and white colours in the vinyl coating shall be produced with UV resistant paints that do not fade for a long time in outdoor environments.

2. Manufacturing Process:

- The sponge and vinyl materials used in manufacturing must be of high quality.

- The inner structure of the sponge will be cut in the specified dimensions and will be completed by covering with vinyl material.

3. Assembly Conditions:

- The assembly process shall be carried out by checking the suitability of the surface where the impact bands will be applied.

- Adhesives and assembly techniques used in the assembly must be resistant to outdoor conditions and long-lasting.

- The installation process shall be carried out by professional teams and it shall be ensured that the impact bands placed are installed properly and stably.

- After the installation is completed, the installed areas will be checked together with the employer and any problems will be intervened immediately.

4. Area of Use and Purpose:

- Impact bands, with its impact absorbing feature, will be used in places that require safety such as carpets, sports facilities, etc.

- Its purpose is to minimise injuries and damages that may occur as a result of impacts.

5. Warranty and Durability:

- The products will be covered by a 2-year warranty against manufacturing defects.

- After assembly, all materials will be tested to be resistant to impact, water and external factors in accordance with the long-term use of the product.

- Product life can be extended if not used under extreme environmental conditions.)

TEKNİK ÇİZİM VE DETAYLAR / TECHNICAL DRAWING AND DETAILS